襟缝翼控制计算机软件高层需求

高升力系统

- 范围

本文档规定了襟缝翼控制计算机软件高层需求，其详细说明了设备需求：《襟缝翼控制计算机需求规范》、《襟缝翼控制计算机架构描述文档》，并从软件角度定义衍生需求，形成襟缝翼控制计算机软件高层需求。本文档也将作为软件低层需求开发和软件高层需求验证的依据。

软件高层需求由应用软件高层需求、平台软件高层需求和引导加载软件高层需求组成，其中应用软件高层需求开发由庆安集团有限公司（以下简称QAG）负责，平台软件、引导加载软件高层需求开发由西安航空计算技术研究所（以下简称ACTRI）负责。QAG负责该文件全生命周期的维护。

- 总体描述

  - 总线概念

FSECU的指令支路（COM）与监控支路（MON）之间采用支路交叉数据总线进行通信（CCDL）。FSECU1和FSECU2相同支路之间采用机箱交叉数据总线进行通信（CBDL）。总线的具体连接形式，见下图。

  - 软件概述

    - 软件组成

襟缝翼控制计算机软件共包括6个构型项，分别为：襟缝翼控制计算机指令支路应用软件(CH04001_COM_APP_CSCI)、襟缝翼控制计算机监控支路应用软件、襟缝翼控制计算机指令支路平台软件(CH04001_COM_PLAT_CSCI）、襟缝翼控制计算机指令支路引导加载软件(CH04001_COM_BOOTLOADER_CSCI)、襟缝翼控制计算机监控支路平台软件(CH04001_MON_PLAT_CSCI)以及襟缝翼控制计算机监控支路引导加载软件(CH04001_MON_BOOTLOADER_CSCI)，其组成框图如下图所示；软件构型项标识如下表所示。

    - 软件外部接口

襟缝翼控制计算机指令/监控支路软件外部接口图如下图所示。

- EBI/XINTF总线接口

EBI总线接口是襟缝翼控制计算机指令支路CPU与指令支路FPGA进行数据交互的并行总线接口，具有数据线16位，地址线24位，可寻址地址空间为16MB。总线数据主要包括A429接口数据、CCDL接口数据、NVM接口数据、SRAM接口数据、模拟信号接口数据、EHSV控制接口数据、SOV控制接口数据、BIT控制接口数据、同步接口数据、离散信号接口数据、激磁控制接口数据、硬件计数器数据以及看门狗数据，详细的总线协议定义详见《襟缝翼控制计算机指令支路软硬件接口》。

XINTF总线接口是襟缝翼控制计算机监控支路CPU与监控支路FPGA进行数据交互的并行总线接口，具有数据线16位，地址线20位，可寻址地址空间为1MB。总线数据与EBI总线接口数据相比，没有EHSV控制接口数据，详细的总线协议定义详见《襟缝翼控制计算机监控支路软硬件接口》。

- 硬件中断接口

该接口作为襟缝翼控制计算机软件的外部中断接口，通过外部中断的方式接收FPGA输出的硬件中断信号。

- 测试接口

该接口采用RS422总线，用于FSECU与地面测试设备进行通信，接收地面测试设备的测试指令，包括报告读取故障，清除故障，软件升级等，并进行相应的操作。

  - 软件功能

襟缝翼控制计算机软件分为指令支路应用软件、监控支路应用软件，指令支路平台软件、监控支路平台软件、指令支路引导加载软件以及监控支路引导加载软件，主要实现了以下功能：

- 输入处理；

- 工作模式管理；

- 监控表决；

- BIT；

- 襟缝翼控制；

- 输出处理；

- 维护；

- 软件引导加载。

其中指令支路应用软件和监控支路应用软件具有以下区别：

- 指令支路应用软件在完成襟缝翼控制计算后会通过模拟量输出功能输出伺服阀控制信号，用于控制襟/缝翼PDU伺服阀，而监控支路应用软件在完成襟缝翼控制计算后不输出襟/缝翼PDU伺服阀控制信号；

- 监控支路应用软件能够通过A429总线与OHMS系统进行交互，同时能够将交互数据分发到另一支路和另一个计算机，而指令支路应用软件不具备该功能。

    - 应用软件

      - 襟缝翼控制计算机指令支路应用软件

襟缝翼控制计算机指令支路应用软件(CH04001_COM_APP_CSCI)具有以下功能：

- 输入处理：LSU数据处理，SSU数据处理，FSSU数据处理，SPSU数据处理，FPSU数据处理，FSCL数据处理，缝翼PDU数据处理，襟翼PDU数据处理，缝翼WTB数据处理，襟翼WTB数据处理，通道识别离散信号数据处理，轮载离散信号数据处理，A429数据接收，CBDL数据接收，CCDL数据接收；

- 工作模式管理：上电初始化模式，运行模式，离线模式，维护模式；

- 监控表决：外部输入总线监控表决，LRU监控表决，系统故障监控；

- BIT：PBIT，CBIT，IBIT；

- 襟缝翼控制：FSCL卡位识别，卡位指令生成，生成襟缝翼位置指令，应急供电模式判断，襟缝翼位置控制，襟缝翼到位判断，襟缝翼速度控制，襟缝翼SOV控制，缝翼收放状态判断；

- 输出处理：模拟量输出，离散量输出，襟翼位置上报，缝翼位置上报，CAS信息上报，构型上报，高升力系统状态，故障上报，NVM数据存储；

- 维护：FSECU上电测试（监控器重置），缝翼翼尖与马达刹车测试，襟翼翼尖与马达刹车测试，HLS传感器主调零，FSECU1传感器次调零，FSECU2传感器次调零，执行缝翼单独运动，执行襟翼单独运动，数据加载功能等。

该构型项与襟缝翼控制计算机指令支路平台软件构型项(CH04001_COM_PLAT_CSCI)共同生成襟缝翼控制计算机指令支路控制软件可执行目标码。

      - 襟缝翼控制计算机监控支路应用软件

襟缝翼控制计算机监控支路应用软件(CH04001_MON_APP_CSCI)的功能与指令支路应用软件功能相似，详见4.3.1.1襟缝翼控制计算机指令支路应用软件。

该构型项与襟缝翼控制计算机监控支路平台软件构型项(CH04001_MON_PLAT_CSCI)共同生成襟缝翼控制计算机监控支路控制软件可执行目标码。

    - 平台软件

      - 襟缝翼控制计算机指令支路平台软件

襟缝翼控制计算机指令支路平台软件(CH04001_COM_PLAT_CSCI)具有以下功能：

- 初始化（CPU初始化、RS422初始化、定时器初始化、中断初始化、ARINC429初始化）。

- 驱动程序：驱动程序主要包括CPU初始化驱动、ARINC429驱动、NVRAM驱动、外部SRAM驱动、离散量驱动、模拟量驱动、定时器驱动、CCDL驱动、看门狗驱动、同步驱动、维护接口驱动、激磁使能驱动。

- 硬件自测试：硬件自测试包括CPU测试、PLD测试、看门狗测试、CFL测试、RAM测试、FLASH测试、NVRAM测试、AD测试、DA测试、同步自测试、CCDL自回绕测试、输入离散量测试。

该构型项与襟缝翼控制计算机指令支路应用软件构型项(CH04001_COM_APP_CSCI)共同生成襟缝翼控制计算机指令支路控制软件可执行目标码。

      - 襟缝翼控制计算机监控支路平台软件

襟缝翼控制计算机监控支路平台软件(CH04001_MON_PLAT_CSCI)的功能与指令支路平台软件功能相同，详见4.3.2.1襟缝翼控制计算机指令支路平台软件。

该构型项与襟缝翼控制计算机监控支路应用软件构型项(CH04001_MON_APP_CSCI)共同生成襟缝翼控制计算机监控支路控制软件可执行目标码。

    - 引导加载软件

      - 襟缝翼控制计算机指令支路引导加载软件

襟缝翼控制计算机指令支路引导加载软件(CH04001_COM_BOOTLOADER_CSCI)具有以下功能：

- 初始化（CPU初始化、RS422初始化）；

- 设备驱动功能：主要包括处理器驱动、RS422驱动、FLASH驱动。

- 上电引导；

- 软件加载。

引导加载软件中根据软件升级有效信号选择引导进入应用软件，或者引导进入软件加载。具体功能如下：上电引导程序是CPU上电后首先运行的软件，除了完成基本的硬件初始化之外，还需要根据软件升级有效信号状态完成启动模式选择，判断“软件升级指令有效”或“软件升级指令无效”，其中“软件升级指令无效”则跳转至应用软件，“软件升级指令有效”可以进入软件加载程序，流程如下图所示。两种工作模式不可逆，除非下电重启。

该构型项单独生成襟缝翼控制计算机指令支路引导加载软件可执行目标码。

      - 襟缝翼控制计算机监控支路引导加载软件

襟缝翼控制计算机监控支路引导加载软件(CH04001_MON_BOOTLOADER_CSCI)的功能与指令支路引导加载软件功能相同，详见4.3.3.1襟缝翼控制计算机指令支路引导加载软件。

该构型项单独生成襟缝翼控制计算机监控支路引导加载软件可执行目标码。

  - 软件架构

襟缝翼控制计算机指令支路软件和监控支路软件架构相同，其中引导加载软件作为独立的加载项，应用软件和平台软件共同生成另一加载项，两个软件均采用分层架构。应用软件和平台软件之间数据交互通过《襟缝翼控制计算机软件内部接口控制文件》中定义的软件接口实现。软件架构图如下图所示。